四川升和药业股份有限公司邛崃制药分公司

# 提取车间涉醇装置自动化改造

# 项目设计方案

- 设计依据

- 《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020（2020修订版）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 应急〔2019〕78号  应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知

- 安监总管三〔2013〕76号  国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知

- 安监总管三〔2019〕116号  国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知

- 安监总厅管三〔2011〕142号  国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知

- 成应急函[2020]68号成都市应急管理局关于医药行业参照执行《精细化工企业工程设计防火标准》有关问题的复函

- 成应急函[2021] 2号  成都市应急管理局关于印发《2021年成都市化工危险化学品和烟花爆竹安全监管工作要点》的通知

- HG/T 20505-2014    《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》

- HG/T 20507-2014    《自动化仪表选型设计规定》

- HG/T 20508-2014    《控制室设计规定》

- HG/T 20509-2014    《仪表供电设计规定》

- HG/T 20510-2014    《仪表供气设计规定》

- HG/T 20511-2014    《信号报警、安全联锁系统设计规定》

- HG/T 20512-2014    《仪表配管、配线设计规定》

- HG/T 20513-2014    《仪表系统接地设计规定》

- HG/T 20515-2014    《仪表隔离和吹洗设计规定》

- GB 50093-2013      《自动化仪表施工及验收规范》

- 设计范围

本次设计范围包含厂区内的2台提取罐、6台浓缩器、20台储罐、18台输送泵，川黄生产线1台乙醇配置罐、1台真空浓缩器、乙醇计量罐5台、待回收乙醇储罐1台、3台输送泵，丹参第一次醇沉区12台醇沉罐，丹参第二次醇沉区12台醇沉罐，及6台精馏塔的安全自动控制改造。明细如下表所示。

| 设备名称 |  | 设备编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2台提取罐 | 提取罐（红参） | 1401-1 | 1 |
|  | 提取罐（麦冬） | 1401-2 | 1 |
| 6台浓缩器 | 单效外循环浓缩器红参提取液浓缩 | 1407-1 | 1 |
|  | 单效外循环浓缩器麦冬提取液浓缩 | 1407-2 | 1 |
|  | 真空浓缩器（红参水处理） | 1413-1 | 1 |
|  | 真空浓缩器（麦冬水处理） | 1413-2 | 1 |
|  | 真空浓缩器（丹参水处理） | 1219-2 | 1 |
|  | 真空浓缩器（丹参75%浓缩） | 1213-5 | 1 |
| 20台储罐 | 提取液贮罐（红参） | 1406-1 | 1 |
|  | 提取液贮罐（麦冬） | 1406-2 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（红参2号） | 1501-1 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（红参2号） | 1501-2 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） | 1503-1 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） | 1503-2 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（麦冬） | 1503-3 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（红参1号） | 1503-4 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂1号） | 1503-5 | 1 |
|  | 待回收乙醇贮罐（口服制剂2号） | 1503-6 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（口服制剂1号） | 1503-7 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（口服制剂2号） | 1503-8 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉） | 1509-1 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉） | 1509-2 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（麦冬） | 1509-3 | 1 |
|  | 回收乙醇贮罐（红参1号） | 1509-4 | 1 |
|  | 乙醇调配罐（麦冬醇提） | 1511-1 | 1 |
|  | 乙醇调配罐（红参醇提） | 1511-2 | 1 |
|  | 乙醇调配罐（丹参85%醇沉） | 1511-3 | 1 |
|  | 乙醇调配罐（丹参75%醇沉） | 1511-4 | 1 |
| 19台输送泵 | 红参提取液泵 | 1404-1 | 1 |
|  | 麦冬提取液泵 | 1404-2 | 1 |
|  | 红参2号回收乙醇泵 | 1103-1 | 1 |
|  | 红参2号待回收乙醇泵 | 1103-2 | 1 |
|  | 丹参85%待回收乙醇泵 | 1504-1 | 1 |
|  | 丹参75%待回收乙醇泵 | 1504-2 | 1 |
|  | 麦冬待回收乙醇泵 | 1504-3 | 1 |
|  | 红参1号待回收乙醇泵 | 1504-4 | 1 |
|  | 口服制剂待回收乙醇泵 | 1504-5 | 1 |
|  | 口服制剂1号回收乙醇泵 | 1504-7 | 1 |
|  | 口服制剂2号回收乙醇泵 | 1504-8 | 1 |
|  | 丹参85%回收乙醇泵 | 1510-1 | 1 |
|  | 丹参75%回收乙醇泵 | 1510-2 | 1 |
|  | 麦冬回收乙醇泵 | 1510-3 | 1 |
|  | 红参1号回收乙醇泵 | 1510-4 | 1 |
|  | 麦冬醇提乙醇泵 | 1512-1 | 1 |
|  | 红参醇提乙醇泵 | 1512-2 | 1 |
|  | 丹参85%醇沉乙醇泵 | 1512-3 | 1 |
|  | 丹参75%醇沉乙醇泵 | 1512-4 | 1 |
| 乙醇配制罐（川黄口服液用） |  | 105 | 1 |
| 真空浓缩器（川黄） |  | 108 | 1 |
| 回收乙醇贮罐（川黄1号） |  | 102a | 1 |
| 回收乙醇贮罐（川黄2号） |  | 102b | 1 |
| 回收乙醇贮罐（川黄3号） |  | 102c | 1 |
| 回收乙醇贮罐（川黄4号） |  | 102d | 1 |
| 回收乙醇贮罐（川黄5号） |  | 102e | 1 |
| 待回收乙醇贮罐（川黄口服液用） |  | 101 | 1 |
| 川黄4台输送泵 | 配制乙醇泵 | 114f | 1 |
|  | 回收乙醇泵 | 114a | 1 |
|  | 川黄2号待回收乙醇泵 | 115b | 1 |
|  | 川黄1号待回收乙醇泵 | 115a | 1 |
| 醇沉罐 （丹参75%醇沉） |  | 无 | 12 |
| 醇沉罐 （丹参85%醇沉） |  | 无 | 12 |
| 精馏塔6台 | 酒精回收塔（丹参85%醇沉） | 1505-1 | 1 |
|  | 酒精回收塔（丹参75%醇沉） | 1505-2 | 1 |
|  | 酒精回收塔（麦冬） | 1505-3 | 1 |
|  | 酒精回收塔（红参） | 1505-4 | 1 |
|  | 酒精回收塔（口服制剂） | 1505-5 | 1 |
|  | 酒精回收塔（川黄） | 1505-6 | 1 |

- 安全控制功能梳理

| # 设备名称 | # 风险源 | # 后果 | # 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 提取罐类 | # 内胆超压 | - 1、可能造成提取罐损坏、爆炸 - 2、可能造成乙醇外溢燃烧、爆炸、环境污染风险 | - 设内胆压力传感器;设紧急放空阀及阻火器;在蒸汽进口总管上设蒸汽切断阀； - 当内胆压力高（0.13Mpa），联锁关闭蒸汽切断阀； - 当内胆压力高高（0.14Mpa），联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |
|  | # 内胆温度 | - 温度高会导致液位过升高，乙醇泄露； | - 设置夹套压力变送器和夹套蒸汽压力调节阀，通过控制夹套内蒸汽压力从而控制内胆温度； - 加热时：调节阀以0.18Mpa调节蒸汽压力； - 回流时：调节阀以0.10Mpa调节夹套蒸汽压力； - 当夹套压力高高(0.30Mpa)时，关闭蒸汽切断阀； |
|  | # 乙醇液位超高限 | # 可能造成乙醇外溢，形成燃烧、爆炸、环境污染风险 | - 在乙醇进口管路上设流量传感器； - 人工可设置每次乙醇进料的总量，当乙醇进料总量达到设定值时，联锁关闭乙醇输送泵。 - 当乙醇进料总量达到高高值时报警。 |
|  | # 冷凝器内污垢 | # 冷凝器内污垢过多，降低了冷却效果 | - 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； - 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |
|  | # 提取液输送泵空载 | # 可能形成电火花，导致燃烧爆炸风险。 | - 在泵前端的管道上加流量开关； - 修改泵的二次回路至可实现自动启停控制； - 当流量低时，联锁关闭乙醇输送泵。 |
| # 储罐类设备 | # 液位高 | # 可能造成乙醇外溢，形成燃烧、爆炸、环境污染风险 | - 设置液位变送器； - 当液位高时切断前端进料阀门或进料泵； - 当液位高高时，报警提醒。 |
|  | # 液位低 | # 乙醇输送泵空载，可能形成电火花，导致燃烧爆炸风险。 | - 在泵前端的设备加液位变送器； - 修改泵的二次回路至可实现自动启停控制； - 当设备液位低时，延时一定时间后联锁关闭乙醇输送泵。 |
| # 浓缩器类 | # 内部超压 | - 可能造成设备损坏、爆炸 - 可能造成乙醇外溢燃烧、爆炸、环境污染风险 | - 设蒸发室压力变送器，设紧急放空阀及阻火器，在蒸汽进口管上设蒸汽切断阀； - 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； - 当蒸发室压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |
|  | # 内部温度 | - 温度高会导致液位过升高，乙醇泄露； | - 设置内部温度变送器和夹套蒸汽压力调节阀； - 通过内部温度调节蒸汽阀的开度； - 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |
|  | # 误开排污阀 | # 可能导致乙醇泄露，燃烧爆炸等危险 | - 将积液罐排污阀更改为切断阀； - 禁止在浓缩过程中开启排污阀； - 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； - 减少人员操作，增加两级密码控制，避免误操作； |
|  | # 冷凝器内污垢 | # 冷凝器内污垢过多，降低了冷却效果 | - 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； - 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |
| # 真空浓缩器（川黄） | # 内部超压 | - 可能造成设备损坏、爆炸 - 可能造成乙醇外溢燃烧、爆炸、环境污染风险 | - 设内部压力传感器；设紧急放空阀；在蒸汽进口管上蒸汽切断阀； - 当内部压力高，联锁关闭蒸汽切断阀；当内部压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |
|  | # 内部温度 | - 温度高会导致液位过升高，乙醇泄露； | - 设置内部温度变送器和夹套蒸汽压力调节阀； - 通过内部温度调节蒸汽阀的开度； - 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽切断阀。 |
|  | # 乙醇输送泵空载 | - 可能形成电火花，导致燃烧爆炸风险。 | - 在积液罐上设液位变送器； - 当乙醇液位低时，延时一定时间，自动停止乙醇出口管路上的阀门排料。 |
|  | # 误开排污阀 | # 可能导致乙醇泄露，燃烧爆炸等危险 | - 将积液罐排污阀更改为切断阀； - 禁止在浓缩过程中开启排污阀； - 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制后，由控制室远程操作开启排污； - 减少人员操作，增加两级密码控制，避免误操作； |
|  | # 冷凝器内污垢 | # 冷凝器内污垢过多，降低了冷却效果 | - 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； - 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |
| # 精馏塔 | # 塔内压力高 | # 可能导致乙醇泄露，燃烧爆炸等危险 | - 在蒸发室的上部增设压力变送器； - 在蒸汽管上增设气动角座阀； - 当塔内压力高高(0.25MPa)时，联锁切断蒸汽角座阀； |
|  | # 液位 | # 液位高可能导致乙醇泄露 | - 设置液位变送器； - 液位高时联锁切断进料泵； |
|  | # 冷凝器内污垢 | # 冷凝器内污垢过多，降低了冷却效果 | - 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； - 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |
|  | # 成品乙醇储罐液位 | # 可能导致乙醇泄露，燃烧爆炸等危险 | - 设置液位变送器； - 当液位高时，联锁关闭精馏塔蒸汽; - 当液位高高时报警提醒。 |
| # 丹参一次醇沉罐 | # 液位 | # 液位高可能导致乙醇泄露 | - 在对应的乙醇调配罐后端泵输出管处设流量变送器； - 每次往醇沉罐加乙醇时，累积乙醇流量，当达到设定值时联锁停泵。 |
| # 丹参二次醇沉罐 | # 液位 | # 液位高可能导致乙醇泄露 | - 在对应的乙醇调配罐后端泵输出管处设流量变送器； - 每次往醇沉罐加乙醇时，累积乙醇流量，当达到设定值时联锁停泵。 |

- 设计方案

- 提取罐控制方案

设备编号：提取罐（红参）1401-1，提取罐（麦冬）1401-1，红参提取液泵1404-1，麦冬提取液泵1404-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙醇进料管流量变送器 FT-14011-01、FT-14012-01 | 液位 | 测量并累积乙醇进料； 根据乙醇进料的设定值，自动联锁切断乙醇进料泵； 当乙醇进料总量达到高高值时报警。 乙醇进料量每次清零，且可手动更改设定值。 |  |
|  | 蒸汽调节阀 PV-14011-01、PV-14012-01 蒸汽压力变送器 PT-14011-02、PT-14012-02 | 温度/液位 | 设置夹套压力变送器和夹套蒸汽压力调节阀，通过控制夹套内蒸汽压力从而控制内胆温度及液位； 加热时：调节阀以0.18Mpa调节蒸汽压力； 回流时：调节阀以0.10Mpa调节夹套蒸汽压力。 当夹套压力高高(0.30Mpa)时，关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 蒸汽切断阀 XV-14011-01、XV-14012-01 内胆压力变送器 PT-14011-01、PT-14012-01 紧急排空阀 XV-14011-02、XV-14012-02 | 压力 | 测量并显示内胆压力； 当内胆压力高（0.13Mpa），联锁关闭蒸汽切断阀； 当内胆压力高高（0.14Mpa），联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 冷却水温度表 TG-14011-01、TG-14011-02 TG-14012-01、TG-14011-02 | 流量 | 设冷却水进水及回水就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |
|  | 现场声光报警指示灯 |  | 当系统出现报警时，现场声光报警灯同时启动； |  |
|  | 提取液过滤器流量开关 FS-14011-01、FS-14012-01 提取液输送泵 14041、14042 | 流量 | 当出料管流量低时，联锁关闭出液泵； |  |
|  | 提取液输送泵 14041、14042 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 提取液贮罐控制方案

设备编号：提取液贮罐（红参）1406-1，提取液贮罐（麦冬）1406-2，红参提取液泵1404-1，麦冬提取液泵1404-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-14061-01、LT-14062-01 提取液输送泵 1404-1、1404-2 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 液位高时联锁关闭提取液输送泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-14061-01、LT-14062-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |

- 单效外循环浓缩器控制方案

设备编号：单效外循环浓缩器红参提取液浓缩1407-1，单效外循环浓缩器麦冬提取液浓缩1407-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-14071-01、PT-14072-01 蒸汽切断阀 XV-14071-01、XV-14072-01 | - 压力高 | 测量并显示蒸发室压力； 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-14071-01、PT-14072-01 紧急放空阀 XV-14071-02、XV-14072-02 | 压力高高 | 当蒸发室压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 温度变送器 TT-14071-01、TT-14072-01 蒸汽调节阀 TV-14071-01、TV-14072-01 | 温度调节 | # 通过内部温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-14071-01、TT-14072-01 蒸汽切断阀 XV-14071-01、XV-14072-01 | 温度高高 | # 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 排污阀 XV-14071-03、XV-14072-03 | 误开排污阀 | 将积液罐排污阀更改为切断阀； 禁止在浓缩过程中开启排污阀； 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； |  |
|  | 就地温度表 TG-14071-01、TG-14071-02 TG-14072-01、TG-14072-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |

- 真空浓缩器控制方案

设备编号：真空浓缩器（红参水处理）1413-1，真空浓缩器（麦冬水处理）1413-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-14131-01、PT-14132-01 蒸汽切断阀 XV-14131-01、XV-14132-01 | - 压力高 | 测量并显示蒸发室压力； 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-14131-01、PT-14132-01 紧急放空阀 XV-14131-02、XV-14132-02 | 压力高高 | 当蒸发室压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 温度变送器 TT-14131-01、TT-14132-01 蒸汽调节阀 TV-14131-01、TV-14132-01 | 温度调节 | # 通过内部温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-14131-01、TT-14132-01 蒸汽切断阀 XV-14131-01、XV-14132-01 | 温度高高 | # 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 排污阀 XV-14131-03、XV-14132-03 | 误开排污阀 | 将积液罐排污阀更改为切断阀； 禁止在浓缩过程中开启排污阀； 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； |  |
|  | 就地温度表 TG-14131-01、TG-14131-02 TG-14132-01、TG-14132-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |

- 丹参85%醇沉储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉）1503-1，丹参85%待回收乙醇泵1504-1，酒精回收塔（丹参85%醇沉）1505-1，回收乙醇贮罐（丹参85%醇沉）1509-1，丹参85%回收乙醇泵1510-1。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15031-01 进料切断阀 XV-15031-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15031-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15031-01 丹参85%待回收乙醇泵 1504-1 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-15091-01 蒸汽阀 XV-15051-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15091-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15091-01 丹参85%回收乙醇泵 1510-1 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 丹参85%回收乙醇泵 1510-1 丹参85%待回收乙醇泵 1504-1 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 丹参75%醇沉储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉）1503-2，丹参75%待回收乙醇泵1504-2，酒精回收塔（丹参75%醇沉）1505-2，回收乙醇贮罐（丹参75%醇沉）1509-2，丹参75%回收乙醇泵1510-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15032-01 进料切断阀 XV-15032-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15032-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15032-01 丹参75%待回收乙醇泵 1504-2 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-15092-01 蒸汽阀 XV-15052-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15092-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15092-01 丹参75%回收乙醇泵 1510-2 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 丹参75%待回收乙醇泵1504-2 丹参75%回收乙醇泵 1510-2 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 麦冬储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（麦冬）1503-3，麦冬待回收乙醇泵1504-3，酒精回收塔（麦冬）1505-3，回收乙醇贮罐（麦冬）1509-3，麦冬回收乙醇泵1510-3。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15033-01 进料切断阀 XV-15033-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15033-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15033-01 待回收乙醇泵 1504-3 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-15093-01 蒸汽切断阀 XV-15053-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15093-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15093-01 回收乙醇泵 1510-3 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 麦冬待回收乙醇泵1504-3 麦冬回收乙醇泵1510-3 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 红参储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（红参）1503-4，红参待回收乙醇泵1504-4，待回收乙醇贮罐（红参2号）1511-2，红参2号待回收乙醇泵1103-2，酒精回收塔（红参）1505-4，回收乙醇贮罐（红参）1509-4，红参回收乙醇泵1510-4，回收乙醇贮罐（红参2号）1501-1，红参2号回收乙醇泵1103-1。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15034-01，LT-15012-01 进料切断阀 XV-15034-01，XV-15012-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15034-01，LT-15012-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15034-01，LT-15012-01 待回收乙醇泵 1504-4，1103-2 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-15094-01，LT-15011-01 蒸汽切断阀 XV-15054-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15094-01，LT-15011-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15094-01，LT-15011-01 回收乙醇泵 1510-4，1103-1 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 红参2号待回收乙醇泵1103-2 红参待回收乙醇泵1504-4 红参回收乙醇泵1510-4 红参2号回收乙醇泵1103-1 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 口服制剂储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（口服制剂1号）1503-5，待回收乙醇贮罐（口服制剂1号）1503-6，口服制剂待回收乙醇泵1504-5，酒精回收塔（口服制剂）1505-5，回收乙醇贮罐（口服制剂1号）1503-7，回收乙醇贮罐（口服制剂2号）1503-8，口服制剂1号回收乙醇泵1504-7，口服制剂2号回收乙醇泵1504-8。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15035-01，LT-15036-01 进料切断阀 XV-15035-01，XV-15036-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15035-01，LT-15036-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15035-01，LT-15036-01 待回收乙醇泵 1504-5 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-15037-01，LT-15038-01 蒸汽切断阀 XV-15055-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-15037-01，LT-15038-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15037-01，LT-15038-01 回收乙醇泵 1504-7，1504-8 | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 口服制剂待回收乙醇泵1504-5 口服制剂1号回收乙醇泵1504-7 口服制剂2号回收乙醇泵1504-8 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 川黄储罐控制方案

设备编号：待回收乙醇贮罐（川黄）101，川黄1号待回收乙醇泵115b，酒精回收塔（口服制剂）1505-6，回收乙醇贮罐（川黄1号）102a,回收乙醇贮罐（川黄2号）102b,回收乙醇贮罐（川黄3号）102c,回收乙醇贮罐（川黄4号）102d,回收乙醇贮罐（川黄5号）102e,回收乙醇泵114a，川黄1号待回收乙醇泵115a。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-101-01 进料泵 115a | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端进料泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-101-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-101-01 待回收乙醇泵 115b | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 液位变送器 LT-102a-01，LT-102b-01, LT-102c-01 LT-102d-01 LT-102e-01 蒸汽切断阀 XV-15056-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔蒸汽切断阀； |  |
|  | 液位变送器 LT-102a-01，LT-102b-01, LT-102c-01 LT-102d-01 LT-102e-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-102a-01，LT-102b-01, LT-102c-01 LT-102d-01 LT-102e-01 回收乙醇泵 114a | 液位低 | 液位低时联锁关闭泵； |  |
|  | 川黄1号待回收乙醇泵115b 回收乙醇泵114a 川黄1号待回收乙醇泵115a | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 精馏塔控制方案

设备编号：酒精回收塔（丹参85%醇沉）1505-1、酒精回收塔（丹参75%醇沉）1505-2、酒精回收塔（麦冬）1505-3、酒精回收塔（红参）1505-4、酒精回收塔（口服制剂）1505-5、酒精回收塔（川黄）1505-6，丹参85%待回收乙醇泵1504-1、丹参75%待回收乙醇泵1504-2、麦冬待回收乙醇泵1504-3、红参1号待回收乙醇泵1504-4、口服制剂待回收乙醇泵1504-5、口服制剂1号回收乙醇泵1504-7、口服制剂2号回收乙醇泵1504-8。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-15051-01、PT-15052-01、PT-15053-01、PT-15054-01、PT-15055-01、PT-15056-01 蒸汽切断阀 XV-15051-01、XV-15052-01、XV-15053-01、XV-15054-01、XV-15055-01、XV-15056-01 | 塔内压力高 | 测量并显示塔内压力； 在蒸汽管上增设气动角座阀； 当塔内压力高(0.25MPa)时，联锁切断蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-15051-01、PT-15052-01、PT-15053-01、PT-15054-01、PT-15055-01、PT-15056-01 | 塔内压力高高 | 塔内压力高高时报警提醒 |  |
|  | 液位变送器 LT-15051-01、LT-15052-01、LT-15053-01、LT-15054-01、LT-15055-01、LT-15056-01 | 液位高 | 设置液位变送器； 液位高时联锁切断进料泵； |  |
|  | 温度变送器 TT-15051-01、TT-15052-01、TT-15053-01、TT-15054-01、TT-15055-01、TT-15056-01 蒸汽调节阀 TV-15051-01、TV-15052-01、TV-15053-01、TV-15054-01、TV-15055-01、TV-15056-01 | 温度调节 | # 通过塔顶温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-15051-01、TT-15052-01、TT-15053-01、TT-15054-01、TT-15055-01、TT-15056-01 蒸汽切断阀 XV-15051-01、XV -15052-01、XV-15053-01、XV-15054-01、XV-15055-01、XV-15056-01 | 温度高高 | # 当塔顶温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 就地温度表 TG-15051-01、TG-15051-02 TG-15052-01、TG-15052-02 TG-15053-01、TG-15053-02 TG-15054-01、TG-15054-02 TG-15055-01、TG-15055-02 TG-15056-01、TG-15056-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |

- 乙醇调配罐控制方案

设备编号：乙醇调配罐（麦冬醇提）1511-1、乙醇调配罐（红参醇提）1511-2、乙醇调配罐（丹参85%醇沉）1511-3、乙醇调配罐（丹参75%醇沉）1511-4，丹参85%回收乙醇泵1510-1、丹参75%回收乙醇泵1510-2、麦冬回收乙醇泵1510-3、红参1号回收乙醇泵1510-4，麦冬醇提乙醇泵1512-1、红参醇提乙醇泵1512-2、丹参85%醇沉乙醇泵1512-3、丹参75%醇沉乙醇泵1512-4。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-15111-01、LT-15112-01、LT-15113-01、LT-15114-01 乙醇输送泵 1510-1、1510-2、1510-3、1510-4 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端精馏塔的蒸汽切断阀 |  |
|  | 液位变送器 LT-15091-01、LT-15092-01、LT-15093-01、LT-15094-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-15091-01、LT-15092-01、LT-15093-01、LT-15094-01 回收乙醇泵 1510-1、1510-2、1510-3、1510-4 | 液位低 | 液位低时联锁关闭回收乙醇泵； |  |
|  | 流量变送器 FT-15123-01、FT15124-01 醇提乙醇泵 1512-3、1512-4 | 醇提罐液位高 | 测量并显示乙醇输送管道流量； 每次开启泵后累积输送的流量，达到设定值时联锁关闭醇提乙醇泵。 |  |
|  | 流量变送器 FT-15123-01、FT15124-01 | 醇提罐液位高高 | 累积输送的流量达到高高值时报警提醒 |  |
|  | 麦冬醇提乙醇泵1512-1 红参醇提乙醇泵1512-2 丹参85%醇沉乙醇泵1512-3 丹参75%醇沉乙醇泵1512-4 | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 真空浓缩器控制方案

设备编号：真空浓缩器（丹参75%浓缩）1213-5。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-12135-01 蒸汽切断阀 XV-12135-01 | - 内部压力高 | 测量并显示内部压力； 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-12135-01 紧急放空阀 XV-12135-02 | 内部 | 当内部压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 温度变送器 TT-12135-01 蒸汽调节阀 TV-12135-01 | 温度调节 | # 通过内部温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-12135-01 蒸汽切断阀 XV-12135-01 | 温度高高 | # 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 排污阀 XV-12135-03 | 误开排污阀 | 将积液罐排污阀更改为切断阀； 禁止在浓缩过程中开启排污阀； 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； |  |
|  | 就地温度表 TG-12135-01、TG-12135-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |

- 真空浓缩器控制方案

设备编号：真空浓缩器（丹参水处理）1219-2。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-12192-01 蒸汽切断阀 XV-12192-01 | - 内部压力高 | 测量并显示内部压力； 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-12192-01 紧急放空阀 XV-12192-02 | 内部压力高高 | 当内部压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 温度变送器 TT-12192-01 蒸汽调节阀 TV-12192-01 | 温度调节 | # 通过内部温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-12192-01 蒸汽切断阀 XV-12192-01 | 温度高高 | # 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 排污阀 XV-12192-03 | 误开排污阀 | 将积液罐排污阀更改为切断阀； 禁止在浓缩过程中开启排污阀； 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； |  |
|  | 就地温度表 TG-12192-01、TG-12192-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |

- 川黄乙醇配制罐控制方案

设备编号：乙醇配制罐（川黄口服液用）105，配制乙醇泵114f。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位变送器 LT-105-01 水进料切断阀 XV-105-01 | 液位高 | 测量并显示罐内液位； 联锁关闭前端水进料切断阀 |  |
|  | 液位变送器 LT-105-01 | 液位高高 | 液位高高时报警提醒。 |  |
|  | 液位变送器 LT-105-01 配制乙醇泵 114f | 液位低 | 液位低时联锁关闭配制乙醇泵； |  |
|  | 配制乙醇泵114f | / | 设延时停泵功能，延时的具体时间可设置。 |  |

- 真空液浓缩器控制方案

设备编号：真空浓缩器（川黄）108，川黄1号待回收乙醇泵115a。

| 序号 | 仪表/阀门名称及编号 | 控制项点 | 控制描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力变送器 PT-108-01 蒸汽切断阀 XV-108-01 | - 内部压力高 | 测量并显示内部压力； 当蒸发室压力高，联锁关闭蒸汽切断阀； |  |
|  | 压力变送器 PT-108-01 紧急放空阀 XV-108-02 | 内部压力高高 | 当内部压力高高，联锁打开气动球阀泄压同时报警提醒。 |  |
|  | 温度变送器 TT-108-01 蒸汽调节阀 TV-108-01 | 温度调节 | # 通过内部温度调节蒸汽调节阀阀的开度； |  |
|  | 温度变送器 TT-108-01 蒸汽切断阀 XV-108-01 | 温度高高 | # 当内部温度高高时，联锁切断蒸汽阀。 |  |
|  | 排污阀 XV-108-03 | 误开排污阀 | 将积液罐排污阀更改为切断阀； 禁止在浓缩过程中开启排污阀； 当需要排污时，通过控制室的两级密码控制，由控制室远程操作开启排污； |  |
|  | 就地温度表 TG-108-01、TG-108-02 | 冷却水温度 | 在冷却水进水及回水管上安装就地温度表； 定期观察两温度表的温度，当回水温度过高时应尽快清洗冷凝器内污垢。 |  |